平台钢结构设计任务书

一、设计资料

- 结构布置：独立平台，布置如图1.1所示。平台铺板焊接于次梁上；次梁与主梁、主梁与柱、柱与基础等均为铰接连接。

图1.1   平台结构布置及尺寸

2．构件材料：平台铺板为预制钢筋混凝土板，其余平台构件（梁、柱、支撑等）的材料均采用Q235-B钢。

3．焊条型号（手工焊）：E4300～E4313均可。

4．平台荷载（标准值）：

永久荷载（包括铺板自重）                              4 kN/m2

可变荷载（无动力作用）                                15 kN/m2

5．运输单元最大尺寸：

长度≤19m， 高度≤3.85m。

6．设计规范：

（1）钢结构设计规范 GB 50017-2003。

（2）建筑结构荷载规范 GB 50009-2001。

二、设计内容

- 设计次梁截面（优先选用热轧工字钢）。

- 设计主梁，包括：

- 选择主梁截面尺寸（焊接工字形）；

- 设计主梁加劲肋（中间加劲肋、支座处支承加劲肋），已知横向加劲肋间距a=1.8m，局部稳定性不需验算；

- 设计翼缘板与腹板间连接焊缝。

- 设计主、次梁连接（次梁与主梁平接）。

- 设计平台柱，包括：

- 选择柱截面形式及尺寸；

- 设计主梁与平台柱连接（柱顶连接或柱侧连接）；

- 设计柱脚（柱与基础的连接，基础混凝土的标号为C20，fc=9.6N/mm2）。